# 智能系统开发综合实训

# 实验报告6

# ——系统集成与发布测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 智能系统开发综合实训 |
| 实验序号 | 实验六 |
| 实验名称 | 系统集成与发布测试 |
| 实验学时 | 6学时 |
| 实验日期 | 2026-2027学年第一学期 第7周 |
| 班级 | 2023级计算机科学与技术3～4班 |
| 组号 | 第____组 |
| 组员姓名 | ________________ |
| 学号 | ________________ |
| 所选课题 | □ 课题A：智能植物叶片健康监测系统 □ 课题B：智能视觉安防监控系统 □ 课题C：智能人流统计与考勤系统 |
| 指导教师 | 林灶钢 |

## 一、实验目的

- 掌握多线程架构整合方法，将视觉算法、AI推理、数据库、Web服务集成为一个完整系统；

- 掌握Systemd服务配置，实现系统开机自启动；

- 掌握系统测试方法（功能测试、边界测试、压力测试），验证系统稳定性；

- 能撰写《系统部署手册》和《用户操作指南》；

- 完成系统最终发布，为第八次课项目答辩做好准备。

## 二、实验设备与材料

| 序号 | 设备/材料名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树莓派开发板 | Raspberry Pi 5 4GB | 1套/组 |
| 2 | 3.5寸触摸显示屏 | MHS-3.5inch（SPI接口，横屏使用） | 1个/组 |
| 3 | CSI摄像头模块 | OV5647（500万像素） | 1个/组 |
| 4 | 电源适配器 | 5V/5A USB-C | 1个/组 |
| 5 | PC显示器或HDMI显示器（可选） | 支持HDMI | 1台/组 |

## 三、实验原理（简述）

- 多线程架构：摄像头采集、AI推理、Web服务需要同时运行，通过线程和队列协调。

- 生产者-消费者模式：摄像头线程持续采集帧（生产者），Web线程从队列取帧（消费者）。

- Systemd：Linux系统的初始化系统和服务管理器，通过.service文件配置开机自启动。

- 系统测试：功能测试（逐项验证）、边界测试（极端条件）、压力测试（长时间运行）。

- 系统集成：将前六次课的模块（vision_module、ai_module、db_helper、flask_app）整合为统一的主程序。

## 四、本次课任务总览

| 阶段 | 任务 | 预计耗时 | 完成打勾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境检查（确保前六次课成果可用） | 15分钟 | □ |
| 2 | 知识讲解：多线程架构与Systemd | 30分钟 | □ |
| 3 | 系统集成：编写main.py统一主程序 | 90分钟 | □ |
| 4 | 配置Systemd开机自启动 | 45分钟 | □ |
| 5 | 系统测试（功能+边界+压力） | 60分钟 | □ |
| 6 | 撰写《系统部署手册》和《用户操作指南》 | 60分钟 | □ |
| 7 | 展示与小结 | 30分钟 | □ |
| 8 | 填写实验报告 | 30分钟 | □ |
| 合计 |  | 360分钟 |  |

## 五、运行环境检查（开始前必做）

⚠️ 重要提醒：第七次课是系统集成，必须确保前六次课的成果全部可用。如果任何一项未就绪，集成后的系统将无法正常运行。

### 5.1 环境检查清单

请逐项检查，全部通过后再开始集成。

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 预期结果 | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟环境可激活 | source ~/smart_system/venv/bin/activate | 提示符出现(venv) | □ |
| 2 | 摄像头可识别 | rpicam-hello --list-cameras | 列出ov5647 | □ |
| 3 | vision_module.py存在 | ls ~/smart_system/flask_app/vision_module.py | 文件存在 | □ |
| 4 | AI模块存在 | ls ~/smart_system/flask_app/ai_module_*.py | 文件存在 | □ |
| 5 | db_helper.py存在 | ls ~/smart_system/flask_app/db_helper.py | 文件存在 | □ |
| 6 | camera_manager.py存在 | ls ~/smart_system/flask_app/camera_manager.py | 文件存在 | □ |
| 7 | Flask应用可启动 | python app.py | 显示Running on http://0.0.0.0:5000 | □ |
| 8 | 视频流可访问 | 浏览器访问/video_feed | 显示摄像头画面 | □ |
| 9 | API正常返回 | curl http://localhost:5000/api/status | 返回JSON | □ |
| 10 | 前端页面可访问 | 浏览器访问/ | 显示终端控制界面 | □ |
| 11 | 管理后台可访问 | 浏览器访问/dashboard | 显示管理后台 | □ |
| 12 | 数据库有记录 | sqlite3 ~/smart_system/detections.db "SELECT COUNT(*) FROM detections" | 返回记录数 | □ |

### 5.2 目录结构检查

cd ~/smart_system/flask_app ls -la

预期目录结构：

flask_app/

├── app.py                  # Flask主程序（第五次课）

├── config.py               # 配置文件（第五次课）

├── camera_manager.py       # 摄像头管理（第五次课）

├── db_helper.py            # 数据库操作（第四次课）

├── db_init.py              # 数据库初始化（第四次课）

├── vision_module.py        # 视觉处理（第三次课）

├── ai_module_leaf.py       # AI推理（第四次课，农业组）

├── ai_module_face.py       # AI推理（第四次课，安防组）

├── templates/              # HTML模板（第六次课）

│   ├── index.html

│   └── dashboard.html

└── static/                 # 静态文件（第六次课）

├── css/

└── js/

### 5.3 环境检查记录表

| 序号 | 检查项 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟环境可激活 | □通过 □未通过 |  |
| 2 | 摄像头可识别 | □通过 □未通过 |  |
| 3 | vision_module.py存在 | □通过 □未通过 |  |
| 4 | AI模块存在 | □通过 □未通过 |  |
| 5 | db_helper.py存在 | □通过 □未通过 |  |
| 6 | camera_manager.py存在 | □通过 □未通过 |  |
| 7 | Flask应用可启动 | □通过 □未通过 |  |
| 8 | 视频流可访问 | □通过 □未通过 |  |
| 9 | API正常返回 | □通过 □未通过 |  |
| 10 | 前端页面可访问 | □通过 □未通过 |  |
| 11 | 管理后台可访问 | □通过 □未通过 |  |
| 12 | 数据库有记录 | □通过 □未通过 |  |

截图0：环境检查通过截图 📸 插入截图

✅ 阶段检查点0：12项环境检查全部通过。

## 六、知识讲解（30分钟）

### 6.1 多线程架构设计

为什么需要多线程？

- 摄像头采集是持续循环（约30fps）

- AI推理需要时间（每帧约23.5ms）

- Web服务需要随时响应请求

- 如果单线程，Web请求会阻塞摄像头采集

生产者-消费者模式：

关键点：

- 摄像头线程持续采集帧，处理后放入队列

- Flask线程从队列取最新帧，编码为JPEG推送

- 队列使用queue.Queue(maxsize=2)，只保留最新帧

- 使用threading.Thread(daemon=True)创建守护线程

### 6.2 Systemd服务配置

Systemd是什么？

- Linux系统的初始化系统和服务管理器

- 通过.service文件配置服务

- 支持开机自启动、崩溃重启、日志管理

服务文件结构：

ini

[Unit] Description=智能视觉系统 After=network.target [Service] ExecStart=/home/pi/smart_system/venv/bin/python /home/pi/smart_system/flask_app/app.py WorkingDirectory=/home/pi/smart_system/flask_app Restart=always RestartSec=10 User=pi [Install] WantedBy=multi-user.target

常用命令：

| 命令 | 功能 |
| --- | --- |
| sudo systemctl start xxx | 启动服务 |
| sudo systemctl stop xxx | 停止服务 |
| sudo systemctl restart xxx | 重启服务 |
| sudo systemctl enable xxx | 设置开机自启动 |
| sudo systemctl status xxx | 查看服务状态 |
| sudo journalctl -u xxx -f | 查看服务日志 |

### 6.3 系统测试方法

| 测试类型 | 测试内容 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 各API、视频流、前端页面 | 逐项验证 |
| 边界测试 | 极端光照、快速移动、遮挡 | 模拟极端条件 |
| 压力测试 | 连续运行2小时、高负载 | 长时间运行 |
| 开机自启动测试 | 断电重启后系统自动运行 | 重启树莓派 |

## 七、详细操作步骤与记录

### 7.1 系统集成：编写main.py统一主程序（90分钟）

#### 7.1.1 创建main.py

在 ~/smart_system/flask_app/ 目录下创建 main.py：

分组说明：main.py的主体框架三个课题完全一致，唯一差异在AI模块注入部分。

python

# main.py """ 智能系统统一主程序 整合：摄像头采集 + 视觉处理 + AI推理 + 数据库 + Web服务 """ import cv2 import time import threading import queue import signal import sys from picamera2 import Picamera2 from flask import Flask, Response, jsonify, request, render_template from config import config from db_helper import DBHelper # ============================================================ # 配置区：根据本组课题，选择对应的AI模块 # ============================================================ # 【农业组】取消注释下一行 # from ai_module_leaf import LeafAI # 【安防组】取消注释下一行 # from ai_module_face import FaceAI # 【统计组】无需AI模块 # ============================================================ # 全局变量 # ============================================================ app = Flask(__name__) frame_queue = queue.Queue(maxsize=2) running = True detection_enabled = True # 帧计数与FPS统计 frame_count = 0 fps = 0 last_fps_time = time.time() fps_frame_count = 0 # 摄像头对象 picam2 = None # 视觉处理模块 vision_module = None # AI推理模块（根据课题选择） ai_module = None # ============================================================ # 摄像头采集线程 # ============================================================ def camera_thread(): """摄像头采集线程：持续采集帧，处理后放入队列""" global picam2, frame_count, fps, last_fps_time, fps_frame_count # 初始化摄像头 picam2 = Picamera2() cam_config = picam2.create_preview_configuration( main={"size": (config.CAMERA_WIDTH, config.CAMERA_HEIGHT)} ) picam2.configure(cam_config) picam2.set_controls({ "AwbEnable": False, "AeEnable": False, "ColourGains": (1.8, 1.5), "ExposureTime": 15000, "AnalogueGain": 2.0 }) picam2.start() time.sleep(2) print("[摄像头] 采集线程已启动") while running: try: frame_rgb = picam2.capture_array() frame_bgr = cv2.cvtColor(frame_rgb, cv2.COLOR_RGB2BGR) # 视觉处理 if vision_module is not None: processed, result = vision_module.process(frame_bgr) else: processed = frame_bgr result = {} # AI推理（每5帧一次） if ai_module is not None and frame_count % 5 == 0: try: ai_result = ai_module.predict(processed) if isinstance(ai_result, dict): result.update(ai_result) except Exception as e: print(f"[AI] 推理异常: {e}") # 自动存库（每60帧一次） if frame_count % 60 == 0 and result: try: db = DBHelper(config.DB_PATH) label = result.get('label', result.get('name', 'unknown')) confidence = result.get('confidence', 0.0) db.insert_detection("", label, confidence, result) except Exception as e: print(f"[数据库] 存库异常: {e}") # 更新FPS frame_count += 1 fps_frame_count += 1 now = time.time() if now - last_fps_time >= 1.0: fps = fps_frame_count / (now - last_fps_time) fps_frame_count = 0 last_fps_time = now # 放入队列（满时丢弃旧帧） if frame_queue.full(): try: frame_queue.get_nowait() except queue.Empty: pass frame_queue.put((processed, result)) except Exception as e: print(f"[摄像头] 采集异常: {e}") time.sleep(0.1) picam2.stop() print("[摄像头] 采集线程已停止") # ============================================================ # Flask Web服务 # ============================================================ def generate_frames(): """MJPEG帧生成器""" while running: try: frame, result = frame_queue.get(timeout=1.0) except queue.Empty: time.sleep(0.05) continue ret, jpeg = cv2.imencode('.jpg', frame, [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, config.JPEG_QUALITY]) if not ret: continue yield (b'--frame\r\n' b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + jpeg.tobytes() + b'\r\n') time.sleep(1.0 / config.STREAM_FPS) @app.route('/video_feed') def video_feed(): return Response(generate_frames(), mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame') @app.route('/') def index(): return render_template('index.html') @app.route('/dashboard') def dashboard(): return render_template('dashboard.html') @app.route('/api/status', methods=['GET']) def api_status(): return jsonify({"code": 0, "data": { "running": running, "fps": round(fps, 1), "frame_count": frame_count, "detection_enabled": detection_enabled, "timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") }}) @app.route('/api/start', methods=['POST']) def api_start(): global detection_enabled detection_enabled = True return jsonify({"code": 0, "message": "检测已启动"}) @app.route('/api/stop', methods=['POST']) def api_stop(): global detection_enabled detection_enabled = False return jsonify({"code": 0, "message": "检测已停止"}) @app.route('/api/capture', methods=['POST']) def api_capture(): try: frame, result = frame_queue.get(timeout=1.0) except queue.Empty: return jsonify({"code": 1, "message": "无法获取画面"}) timestamp = time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S") image_path = f"capture_{timestamp}.jpg" cv2.imwrite(image_path, frame) db = DBHelper(config.DB_PATH) label = result.get('label', result.get('name', 'unknown')) confidence = result.get('confidence', 0.0) db.insert_detection(image_path, label, confidence, result) return jsonify({"code": 0, "message": "拍照成功", "data": {"image_path": image_path, "result": result}}) @app.route('/api/history', methods=['GET']) def api_history(): limit = request.args.get('limit', 50, type=int) db = DBHelper(config.DB_PATH) records = db.get_history(limit) return jsonify({"code": 0, "data": records}) @app.route('/api/statistics', methods=['GET']) def api_statistics(): db = DBHelper(config.DB_PATH) stats = db.get_statistics() return jsonify({"code": 0, "data": stats}) @app.route('/api/latest', methods=['GET']) def api_latest(): try: _, result = frame_queue.get(timeout=0.5) return jsonify({"code": 0, "data": result}) except queue.Empty: return jsonify({"code": 0, "data": {}}) @app.route('/api/settings', methods=['GET', 'POST']) def api_settings(): db = DBHelper(config.DB_PATH) if request.method == 'GET': return jsonify({"code": 0, "data": db.get_settings()}) else: data = request.get_json() for key, value in data.items(): db.set_setting(key, str(value)) return jsonify({"code": 0, "message": "设置已更新"}) # ============================================================ # 主程序入口 # ============================================================ def signal_handler(sig, frame): """处理Ctrl+C信号，优雅退出""" global running print("\n[系统] 收到退出信号，正在关闭...") running = False time.sleep(1) sys.exit(0) def main(): global vision_module, ai_module # 注册信号处理 signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler) signal.signal(signal.SIGTERM, signal_handler) # 加载视觉处理模块 try: from vision_module import VisionModule vision_module = VisionModule() print("[系统] 视觉处理模块已加载") except Exception as e: print(f"[系统] 视觉模块加载失败: {e}") # 加载AI推理模块（根据课题选择） # 【农业组】 # try: # from ai_module_leaf import LeafAI # ai_module = LeafAI() # print("[系统] LeafAI已加载") # except Exception as e: # print(f"[系统] AI模块加载失败: {e}") # 【安防组】 # try: # from ai_module_face import FaceAI # ai_module = FaceAI() # print("[系统] FaceAI已加载") # except Exception as e: # print(f"[系统] AI模块加载失败: {e}") # 【统计组】无需AI模块 # 启动摄像头采集线程 cam_thread = threading.Thread(target=camera_thread, daemon=True) cam_thread.start() # 等待摄像头就绪 time.sleep(3) # 启动Flask Web服务（主线程） print(f"[系统] Web服务启动，访问 http://树莓派IP:{config.PORT}") app.run(host=config.HOST, port=config.PORT, threaded=True) if __name__ == '__main__': main()

#### 7.1.2 各课题AI模块注入（唯一差异点）

农业组：

取消注释以下代码：

python

from ai_module_leaf import LeafAI ai_module = LeafAI() print("[系统] LeafAI已加载")

安防组：

取消注释以下代码：

python from ai_module_face import FaceAI ai_module = FaceAI() print("[系统] FaceAI已加载")

统计组：

无需额外AI模块，保持注释状态即可。

#### 7.1.3 启动并测试集成系统

bash

cd ~/smart_system/flask_app python main.py

预期输出：

[系统] 视觉处理模块已加载

[系统] LeafAI已加载          # 农业组

[摄像头] 采集线程已启动

[系统] Web服务启动，访问 http://树莓派IP:5000

浏览器测试：

| 地址 | 预期效果 |
| --- | --- |
| http://树莓派IP:5000/ | 终端控制界面（横屏布局） |
| http://树莓派IP:5000/dashboard | 管理后台 |
| http://树莓派IP:5000/video_feed | 实时视频流 |
| http://树莓派IP:5000/api/status | 系统状态JSON |

集成测试记录表：

| 测试项 | 结果 | 截图编号 |
| --- | --- | --- |
| main.py能启动，无报错 | □通过 □未通过 | 图1 |
| 视频流正常显示 | □通过 □未通过 | 图1 |
| 终端控制界面正常 | □通过 □未通过 | 图2 |
| 管理后台正常 | □通过 □未通过 | 图2 |
| API正常返回 | □通过 □未通过 | 图3 |
| 检测结果自动存库 | □通过 □未通过 | 图3 |

截图1：main.py启动与视频流 📸 插入截图

截图2：终端控制界面和管理后台 📸 插入截图

截图3：API返回与数据库记录 📸 插入截图

✅ 阶段检查点1：系统集成完成，所有功能正常。

### 7.2 配置Systemd开机自启动（45分钟）

#### 7.2.1 创建服务文件

bash

sudo nano /etc/systemd/system/smart_system.service

写入以下内容：

ini

[Unit] Description=Smart Vision System After=network.target [Service] Type=simple ExecStart=/home/pi/smart_system/venv/bin/python /home/pi/smart_system/flask_app/main.py WorkingDirectory=/home/pi/smart_system/flask_app Restart=always RestartSec=10 User=pi StandardOutput=journal StandardError=journal [Install] WantedBy=multi-user.target

保存退出：Ctrl+X → Y → Enter

#### 7.2.2 启用服务

bash

# 重新加载systemd配置 sudo systemctl daemon-reload # 启动服务 sudo systemctl start smart_system # 查看服务状态 sudo systemctl status smart_system # 设置开机自启动 sudo systemctl enable smart_system

预期输出：

● smart_system.service - Smart Vision System

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/smart_system.service; enabled)

Active: active (running)

#### 7.2.3 验证开机自启动

bash

# 重启树莓派 sudo reboot

等待30秒后，在PC上测试：

bash

# 测试API curl http://树莓派IP:5000/api/status # 浏览器访问 # http://树莓派IP:5000/

如果服务未启动：

bash

# 查看服务日志 sudo journalctl -u smart_system -f # 手动启动 sudo systemctl start smart_system

Systemd配置记录表：

| 测试项 | 结果 | 截图编号 |
| --- | --- | --- |
| 服务文件创建成功 | □通过 □未通过 | 图4 |
| 服务能启动 | □通过 □未通过 | 图4 |
| 服务状态为active | □通过 □未通过 | 图4 |
| 开机自启动已启用 | □通过 □未通过 | 图5 |
| 重启后服务自动运行 | □通过 □未通过 | 图5 |

截图4：Systemd服务状态 📸 插入截图

截图5：重启后服务自动运行 📸 插入截图

✅ 阶段检查点2：Systemd配置完成，系统能开机自启动。

### 7.3 系统测试（60分钟）

#### 7.3.1 功能测试

| 序号 | 测试项 | 测试方法 | 预期结果 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频流 | 浏览器访问/video_feed | 显示实时画面 | □通过 |
| 2 | 终端控制界面 | 浏览器访问/ | 页面正常显示 | □通过 |
| 3 | 管理后台 | 浏览器访问/dashboard | 页面正常显示 | □通过 |
| 4 | 状态API | curl /api/status | 返回JSON | □通过 |
| 5 | 启动API | curl -X POST /api/start | 返回成功消息 | □通过 |
| 6 | 停止API | curl -X POST /api/stop | 返回成功消息 | □通过 |
| 7 | 拍照API | curl -X POST /api/capture | 保存图片 | □通过 |
| 8 | 历史API | curl /api/history | 返回记录列表 | □通过 |
| 9 | 统计API | curl /api/statistics | 返回统计数据 | □通过 |
| 10 | 最新结果API | curl /api/latest | 返回最新结果 | □通过 |
| 11 | 设置API | curl /api/settings | 返回设置 | □通过 |
| 12 | 数据库存储 | 查询detections表 | 有新增记录 | □通过 |

#### 7.3.2 边界测试

| 场景 | 测试方法 | 现象描述 | 是否可接受 | 截图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强光 | 用手机闪光灯直射摄像头 |  | □是 □否 | 图6 |
| 暗光 | 关灯后运行 |  | □是 □否 | 图6 |
| 快速移动 | 快速晃动摄像头 |  | □是 □否 | 图7 |
| 遮挡 | 用手遮挡部分镜头 |  | □是 □否 | 图7 |

截图6：强光/暗光测试 📸 插入截图

截图7：快速移动/遮挡测试 📸 插入截图

#### 7.3.3 压力测试

连续运行测试：

bash

# 查看服务运行时间 sudo systemctl status smart_system # 查看内存占用 free -h # 查看CPU温度 vcgencmd measure_temp

测试记录表：

| 测试项 | 测试前 | 运行1小时后 | 运行2小时后 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU温度 |  |  |  |
| 内存占用 |  |  |  |
| FPS |  |  |  |
| 数据库记录数 |  |  |  |

系统稳定性记录：

| 时间 | FPS | CPU温度 | 内存占用 | 异常情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0分钟 |  |  |  |  |
| 30分钟 |  |  |  |  |
| 60分钟 |  |  |  |  |
| 90分钟 |  |  |  |  |
| 120分钟 |  |  |  |  |

截图8：连续运行测试 📸 插入截图

✅ 阶段检查点3：系统测试完成，稳定性良好。

### 7.4 撰写部署文档（60分钟）

#### 7.4.1 《系统部署手册》

创建 docs/部署手册.md：

markdown

# 智能视觉系统部署手册 ## 一、硬件准备 - 树莓派5 4GB × 1 - OV5647 CSI摄像头 × 1 - 3.5寸触摸显示屏 × 1 - 5V/5A电源适配器 × 1 - MicroSD卡（32GB以上）× 1 ## 二、系统安装 1. 使用Raspberry Pi Imager烧录Raspberry Pi OS（Bookworm） 2. 配置Wi-Fi、SSH、用户名 3. 首次启动后连接屏幕 ## 三、环境配置 1. 安装依赖： sudo apt update sudo apt install -y python3-picamera2 python3-libcamera libcamera-apps 2. 创建虚拟环境： cd ~/smart_system python3 -m venv --system-site-packages venv source venv/bin/activate 3. 安装Python包： pip install opencv-python flask numpy tflite-runtime ## 四、项目部署 1. 将项目代码复制到 ~/smart_system/ 2. 初始化数据库： cd ~/smart_system/flask_app python db_init.py 3. 配置Systemd服务： sudo cp smart_system.service /etc/systemd/system/ sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable smart_system sudo systemctl start smart_system ## 五、验证 1. 浏览器访问 http://树莓派IP:5000/ 2. 检查视频流是否正常 3. 检查API是否正常返回 ## 六、常见问题 ¦ 问题 ¦ 解决方法 ¦ ¦:---¦:---¦ ¦ 服务无法启动 ¦ 查看日志：sudo journalctl -u smart_system -f ¦ ¦ 摄像头无法识别 ¦ 检查排线连接 ¦ ¦ 数据库为空 ¦ 执行python db_init.py ¦

#### 7.4.2 《用户操作指南》

创建 docs/操作指南.md：

markdown

# 智能视觉系统用户操作指南 ## 一、系统启动 系统上电后自动启动，无需手动操作。等待30秒后，即可访问。 ## 二、访问方式 ¦ 功能 ¦ 地址 ¦ ¦:---¦:---¦ ¦ 终端控制界面 ¦ http://树莓派IP:5000/ ¦ ¦ 管理后台 ¦ http://树莓派IP:5000/dashboard ¦ ## 三、终端控制界面操作 ### 3.1 查看实时视频 打开页面后，视频区域显示摄像头实时画面。 ### 3.2 启动/停止检测 - 点击"▶ 启动"按钮：开始检测 - 点击"⏸ 停止"按钮：停止检测 ### 3.3 手动操作 - 点击"📷 拍照"按钮：保存当前画面并检测 ### 3.4 查看状态 页面底部显示FPS、帧数、运行时间。 ## 四、管理后台操作 ### 4.1 查看统计数据 页面顶部显示总检测数、今日检测、各类别占比。 ### 4.2 查看图表 - 饼图：显示各类别分布 - 柱状图：显示各类别数量对比 ### 4.3 查看历史记录 页面中部显示历史检测记录，点击"刷新"可更新。 ### 4.4 修改设置 在设置区域修改参数，点击"保存设置"。 ## 五、常见问题 ¦ 问题 ¦ 解决方法 ¦ ¦:---¦:---¦ ¦ 页面无法访问 ¦ 检查树莓派是否开机，服务是否运行 ¦ ¦ 视频流不显示 ¦ 刷新页面，检查摄像头连接 ¦ ¦ 数据不更新 ¦ 检查检测是否启动 ¦

截图9：部署手册和操作指南 📸 插入截图

✅ 阶段检查点4：部署文档完成。

### 7.5 展示与小结（30分钟）

各组展示要点：

| 课题 | 展示内容 |
| --- | --- |
| A农业 | 系统上电自启动、叶片检测、管理后台统计 |
| B安防 | 系统上电自启动、人脸识别、陌生人告警 |
| C统计 | 系统上电自启动、人流计数、进出统计 |

教师点评要点：多线程架构合理性、Systemd配置正确性、系统稳定性、文档规范性。

### 7.6 填写实验报告（30分钟）

| 序号 | 检查项 | 完成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截图0-9已插入对应位置 | □ |
| 2 | 环境检查记录表已填写 | □ |
| 3 | 集成测试记录表已填写 | □ |
| 4 | Systemd配置记录表已填写 | □ |
| 5 | 系统测试记录表已填写 | □ |
| 6 | 部署手册和操作指南已完成 | □ |
| 7 | 实验总结已撰写（不少于500字） | □ |
| 8 | 代码已提交至Gitee | □ |

## 八、实验结果记录

### 8.1 环境检查记录表

| 序号 | 检查项 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟环境可激活 | □通过 □未通过 |  |
| 2 | 摄像头可识别 | □通过 □未通过 |  |
| 3 | vision_module.py存在 | □通过 □未通过 |  |
| 4 | AI模块存在 | □通过 □未通过 |  |
| 5 | db_helper.py存在 | □通过 □未通过 |  |
| 6 | camera_manager.py存在 | □通过 □未通过 |  |
| 7 | Flask应用可启动 | □通过 □未通过 |  |
| 8 | 视频流可访问 | □通过 □未通过 |  |
| 9 | API正常返回 | □通过 □未通过 |  |
| 10 | 前端页面可访问 | □通过 □未通过 |  |
| 11 | 管理后台可访问 | □通过 □未通过 |  |
| 12 | 数据库有记录 | □通过 □未通过 |  |

### 8.2 集成测试记录表

| 测试项 | 结果 | 截图编号 |
| --- | --- | --- |
| main.py能启动，无报错 | □通过 □未通过 | 图1 |
| 视频流正常显示 | □通过 □未通过 | 图1 |
| 终端控制界面正常 | □通过 □未通过 | 图2 |
| 管理后台正常 | □通过 □未通过 | 图2 |
| API正常返回 | □通过 □未通过 | 图3 |
| 检测结果自动存库 | □通过 □未通过 | 图3 |

### 8.3 Systemd配置记录表

| 测试项 | 结果 | 截图编号 |
| --- | --- | --- |
| 服务文件创建成功 | □通过 □未通过 | 图4 |
| 服务能启动 | □通过 □未通过 | 图4 |
| 服务状态为active | □通过 □未通过 | 图4 |
| 开机自启动已启用 | □通过 □未通过 | 图5 |
| 重启后服务自动运行 | □通过 □未通过 | 图5 |

### 8.4 系统测试记录表

功能测试：

| 序号 | 测试项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频流 | □通过 |
| 2 | 终端控制界面 | □通过 |
| 3 | 管理后台 | □通过 |
| 4 | 状态API | □通过 |
| 5 | 启动API | □通过 |
| 6 | 停止API | □通过 |
| 7 | 拍照API | □通过 |
| 8 | 历史API | □通过 |
| 9 | 统计API | □通过 |
| 10 | 最新结果API | □通过 |
| 11 | 设置API | □通过 |
| 12 | 数据库存储 | □通过 |

边界测试：

| 场景 | 现象描述 | 是否可接受 | 截图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强光 |  | □是 □否 | 图6 |
| 暗光 |  | □是 □否 | 图6 |
| 快速移动 |  | □是 □否 | 图7 |
| 遮挡 |  | □是 □否 | 图7 |

压力测试：

| 测试项 | 测试前 | 运行1小时后 | 运行2小时后 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU温度 |  |  |  |
| 内存占用 |  |  |  |
| FPS |  |  |  |
| 数据库记录数 |  |  |  |

### 8.5 部署文档记录

| 文档 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 《系统部署手册》 | □完成 □未完成 |
| 《用户操作指南》 | □完成 □未完成 |

## 九、问题与解决

| 问题 | 现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十、实验总结

（不少于500字，包含：多线程架构理解、Systemd配置体会、系统测试经验、部署文档撰写心得、对第八次课项目答辩的准备计划）

## 附录A：代码文件清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| main.py | 统一主程序（第七次课创建） |
| smart_system.service | Systemd服务文件（第七次课创建） |
| app.py | Flask主程序（第五次课，可保留作为备份） |
| camera_manager.py | 摄像头管理（第五次课） |
| config.py | 配置文件（第五次课） |
| db_helper.py | 数据库操作（第四次课） |
| vision_module.py | 视觉处理（第三次课） |
| ai_module_leaf.py / ai_module_face.py | AI推理（第四次课） |
| templates/index.html | 终端控制界面（第六次课） |
| templates/dashboard.html | 管理后台（第六次课） |
| docs/部署手册.md | 部署手册（第七次课） |
| docs/操作指南.md | 用户操作指南（第七次课） |

## 附录B：常见错误速查

| 错误现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| main.py启动报错 | 模块导入失败 | 检查vision_module、ai_module是否存在 |
| 视频流不显示 | 摄像头被占用 | 停止app.py，确保只有main.py运行 |
| Systemd服务无法启动 | 路径错误 | 检查ExecStart中的路径是否正确 |
| 服务启动后立即停止 | 依赖缺失 | 查看日志sudo journalctl -u smart_system -f |
| 开机后服务未运行 | 未enable | 执行sudo systemctl enable smart_system |
| 数据库无新增记录 | 存库频率太高 | 检查frame_count % 60条件 |
| 系统运行一段时间后卡死 | 内存泄漏 | 检查队列大小，确保旧帧被丢弃 |

## 附录C：Systemd常用命令

| 命令 | 功能 |
| --- | --- |
| sudo systemctl start smart_system | 启动服务 |
| sudo systemctl stop smart_system | 停止服务 |
| sudo systemctl restart smart_system | 重启服务 |
| sudo systemctl enable smart_system | 设置开机自启动 |
| sudo systemctl disable smart_system | 取消开机自启动 |
| sudo systemctl status smart_system | 查看服务状态 |
| sudo journalctl -u smart_system -f | 实时查看服务日志 |
| sudo journalctl -u smart_system --since today | 查看今天的日志 |